LED显示屏规格书

| 编 号 | RO3.9-7.8 |
| --- | --- |
| 类 型 | 室内全彩整体封装LED显示屏 |
| 技术咨询 | 400 618 8884 |

深圳市联诚发科技股份有限公司

SHENZHEN LCF TECHNOLOGY CO.,LTD.

公司地址：深圳市宝安区宝安大道（固戌）联诚发声光电智慧产业园

联系电话：0755-29173088         资料传真：0755-29173089

国内网址：www.lcf-led.cn         国外网址： www.lcf-led.com

- P3.9-7.8室内模组技术参数

| 序 号 | 技术项目细则 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 像素规格 | 1R1G1B 三合一 |
| 2 | SMD | 2121 |
| 3 | 像素间距 | X;3.91mm Y;7.81 |
| 4 | 模组像素 | 128*16 |
| 5 | 核心波长 | R：620~625nm，G：525~527.5nm，B： 462.5~465nm |
| 6 | 像素密度 | 32768/m2 |
| 7 | 屏幕亮度 | >700nit, @白屏 |
| 8 | 灰度等级 | 16384级 |
| 9 | 扫描驱动方式 | 1/16扫描，恒流驱动 |
| 10 | 刷新频率 | >3840Hz |
| 11 | 可视角度 | X>140度，Y>140度 |
| 12 | 最佳视离 | 4~40米 |
| 13 | 亮度调节能力等级 | 256级 |
| 14 | 亮度调节方式 | 手动调节或自动调节 |
| 15 | 控制系统传输 | 主机同步映射+主控卡+DVI显卡+光纤传输或RJ45+ DVI/HDMI接口 |
| 16 | 多媒体视频处理器 | 支持和各种媒体格式 |
| 17 | 工作电压 | 4.2V |
| 18 | 使用功率 | 19W |
| 19 | 使用寿命 | >100,000小时 |
| 20 | 外壳材质 | PC |
| 21 | 模组重量 | 150g |
| 22 | 环境温度，湿度 | -20℃~+50℃, RH=40~90% |
| 23 | LED封装 | 国星（铜线）（可选） |
| 24 | 驱动芯片 | SM16259（可选） |
| 25 | PCB参数 | FR4/1.6MM/6层板 |
| 26 | 安全规范及认证 | CE，UL，CCC，ROHS |

二、P3.9-7.8压铸箱体技术指标

| 序号 | 技术项目细则 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱体尺寸（长×高×厚） | 1000 × 500 × 80(mm) |
| 2 | 显示分辩率 | 256 x 64 |
| 3 | 输入电压 | AC110~220V10%, 50~60Hz,单相 |
| 4 | 外壳材质 | 压铸铝 |
| 5 | 功率密度 | 最大400W/ m2，平均130W/ m2 与亮度及显示内容有关 |
| 6 | 箱体重量 | <6Kg |
| 7 | 开关电源 | 巨能伟业 |
| 8 | 控制系统 | 卡莱特 |
| 9 | IP等级 | 室外，IP65 |
| 10 | 散热方式 | 自然对流+外壳传导 |
| 11 | 环境温度，湿度 | -20℃~+50℃, RH=40~90% |
| 12 | 安全规范及认证 | CE，UL，CCC，ROHS |

箱体实物特写